附件十一    車輛總重量及總聯結重量限制規定

一、除曳引車、半拖車及拖架以外之大型車輛總重量限制

| 軸組型態 最遠軸距 | 前單軸後單軸車輛 | 前雙軸後單軸車輛 | 前單軸後雙軸車輛 | 前雙軸後雙軸車輛 | 全拖車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二．０公尺 | 一六．０公噸 | 一六．０公噸 | 一六．０公噸 | 一六．０公噸 | 一六．０公噸 |
| 二．五公尺 | 一七．０公噸 | 一七．０公噸 | 一七．０公噸 | 一七．０公噸 | 一七．０公噸 |
| 三．０公尺 | 一七．０公噸 | 一八．０公噸 | 一八．０公噸 | 一八．０公噸 | 一八．０公噸 |
| 三．五公尺 | 一七．０公噸 | 一九．五公噸 | 一九．五公噸 | 一九．五公噸 | 一九．五公噸 |
| 四．０公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二０．五公噸 | 二０．五公噸 | 二０．０公噸 |
| 四．五公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二一．五公噸 | 二一．五公噸 | 二０．０公噸 |
| 五．０公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二二．五公噸 | 二二．五公噸 | 二０．０公噸 |
| 五．五公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二四．０公噸 | 二四．０公噸 | 二０．０公噸 |
| 六．０公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二五．０公噸 | 二五．０公噸 | 二０．０公噸 |
| 六．五公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二六．０公噸 | 二六．０公噸 | 二０．０公噸 |
| 七．０公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二六．０公噸 | 二七．０公噸 | 二０．０公噸 |
| 七．五公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二六．０公噸 | 二八．０公噸 | 二０．０公噸 |
| 八．０公尺 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二六．０公噸 | 二九．五公噸 | 二０．０公噸 |
| 八．五公尺以上 | 一七．０公噸 | 二０．０公噸 | 二六．０公噸 | 三０．０公噸 | 二０．０公噸 |

附註：

(一)本表係依車輛最遠軸距及軸組別，表列車輛總重限制值。

(二)查表方式為表列最遠軸距採下限值，及無條件捨去公尺為單位之小數點後第二位數字。

(三)例如：車輛實際最遠軸距值為四‧五三公尺，軸組別為前單軸後單軸，則應查最遠軸距欄位為「四‧五公尺」之列，再查前單軸後單軸車輛之欄位，即可查得其車輛總重限制值為一七公噸。

二、曳引車及半拖車總聯結重量限制

１.曳引車總聯結重量限制：

(１)前單軸後單軸曳引車：三十五公噸。

(２)前單軸後雙軸曳引車：四十三公噸。

２.半拖車總聯結重量限制：

| 軸組型態 軸距(公尺) | 後單軸半拖車 | 後雙軸半拖車 | 後參軸半拖車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二．０公尺 | 二五．０公噸 | 二五．０公噸 | 二五．０公噸 |
| 二．五公尺 | 二六．０公噸 | 二六．０公噸 | 二六．０公噸 |
| 三．０公尺 | 二七．０公噸 | 二七．０公噸 | 二七．０公噸 |
| 三．五公尺 | 二八．０公噸 | 二八．０公噸 | 二八．０公噸 |
| 四．０公尺 | 二九．五公噸 | 二九．五公噸 | 二九．五公噸 |
| 四．五公尺 | 三０．五公噸 | 三０．五公噸 | 三０．五公噸 |
| 五．０公尺 | 三一．五公噸 | 三一．五公噸 | 三一．五公噸 |
| 五．五公尺 | 三二．五公噸 | 三二．五公噸 | 三二．五公噸 |
| 六．０公尺 | 三二．五公噸 | 三四．０公噸 | 三四．０公噸 |
| 六．五公尺 | 三二．五公噸 | 三五．０公噸 | 三五．０公噸 |
| 七．０公尺 | 三二．五公噸 | 三六．０公噸 | 三六．０公噸 |
| 七．五公尺 | 三二．五公噸 | 三七．０公噸 | 三七．０公噸 |
| 八．０公尺 | 三二．五公噸 | 三八．五公噸 | 三八．五公噸 |
| 八．五公尺 | 三二．五公噸 | 三九．五公噸 | 三九．五公噸 |
| 九．０公尺 | 三二．五公噸 | 四０．０公噸 | 四０．五公噸 |
| 九．五公尺 | 三二．五公噸 | 四０．０公噸 | 四一．五公噸 |
| 一０．０公尺以上 | 三二．五公噸 | 四０．０公噸 | 四三．０公噸 |

附註：查表方式同第一項。

三、兼供曳引之大貨車總聯結重量限制

１.前單軸後單軸大貨車：三四．０公噸。

２.前單軸後雙軸大貨車：四六．０公噸。

３.前雙軸後單軸大貨車：四０．０公噸。

４.前雙軸後雙軸大貨車：五０．０公噸。

四、拖架總重量限制

１.單軸組拖架：十二．０公噸。

２.雙軸組拖架：二０．０公噸。

３.參軸組拖架：二二．０公噸。